蚌埠五和医院群楼（4楼顶含食堂、康复科）

维修工程施工方法

- 原屋面拆除水混凝土保护层及保温层。

- 原有屋面防水卷材施工两层拆除。

- 原基础混凝土司部找平。

- 原屋面桥架吊起。

- 原屋面与楼外墙交接保温层拆除，搞裂砂浆挂网抹平。

- 冷却机基础根部与通风机底部另做防水处理。

- 消防管要另做防水处理。

- 屋面冷底油喷洒新做SBS防水卷材，卷材厚3mm。

- 新做隔热板。

- 新做C30混凝土保护层，厚5cm。

- 防水卷材上新做空调台及消防管支架台100个。

蚌埠五和医院其他楼屋面（4楼北平台、妇产科房顶5楼顶、妇产科南平台ICU顶、3楼手术室北飘窗平台、会议室顶6楼顶）维修工程施工方法

- 会议室顶（6楼顶）施工方法

- 原屋面防水卷材老化先铲除。

- 原屋面顶造型方格厚薄不均，造成积水需补C30混凝土厚100mm-120mm局部找平，并且方格内出水孔需做防水处理。

- 屋面与外墙交接处拆除外墙保温，抗裂砂浆抹平，外墙保温厚300mm。

- 冷底油喷洒后新做SBS防水卷材厚3mm。

二、4楼北平台、妇产科房顶5楼顶、妇产科南平台ICU顶、3楼手术室北飘窗平台

1、铲除原屋面防水。

2、屋面与外墙交接处，拆除外墙保温，抗裂砂浆抹平。

3、冷底油喷洒后新做SBS防水卷材厚3mm。

蚌埠五和医院其他项目

施工方法

1、原屋面桥架吊起，吊起后篮球屋面维修处理。

2、冷却机基础根部与通风机底部另做防水处理。

3、消防管需另做防水处理。

4、防水卷材上新做空调台及消防管支架台100个。